الجمهورية العربية السورية

محافظة ريف دمشق - مجلس مدينة التل

المذكرة التبريرية

مشروع إعادة تخطيط مناطق التوزيع الإجباري
مدينة التل الجديدة

المساحة الكلية: 506 هكتار | السكان: 113,850 نسمة

2026

# جدول المحتويات

1. مقدمة عن المشروع

2. تحليل الموقع والوضع الراهن

3. محددات البرنامج التخطيطي

4. الفكرة التخطيطية

5. استعمالات الأراضي

6. معايير السكن وأنماط المباني

7. ضابطة البناء وجدول المقاسم

8. شبكة الطرق والمواصلات

9. المساحات الخضراء والتشجير

10. الخدمات العامة

11. البنية التحتية والاستدامة

12. التحليل الإنشائي

13. التقدير المالي الأولي

14. مراحل التنفيذ

15. المراجع والمعايير المستخدمة

# 1. مقدمة عن المشروع

تُعد مدينة التل، الواقعة على السفوح الشمالية لسلسلة جبال القلمون وعلى ارتفاع يتراوح بين 800 و900 متر عن سطح البحر، بوابة دمشق الشمالية وعقدة نقل استراتيجية تربط العاصمة بالمحافظات الشمالية عبر الأوتوستراد الدولي M5.

يأتي هذا المشروع استجابةً للحاجة المتزايدة إلى تطوير عمراني مستدام يستوعب النمو السكاني المتسارع ويُعيد تعريف جودة الحياة الحضرية في المنطقة، انسجاماً مع رؤية الجمهورية العربية السورية 2050.

يقوم المفهوم التخطيطي على ثلاثة مبادئ متكاملة:

• مدينة الـ 15 دقيقة (15-Minute City): كل ساكن يصل لجميع احتياجاته خلال 15 دقيقة مشي

• الحي المتكامل (Superblock): وحدات سكنية محمية من حركة المرور العابر

• التنمية الموجهة بالنقل (TOD): الكثافة الأعلى حول محاور النقل العام

# 2. تحليل الموقع والوضع الراهن

## 2.1 الموقع الجغرافي

تقع منطقة الدراسة شمال مدينة التل الحالية، على السفوح الجنوبية الغربية لسلسلة جبال القلمون. تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق الأوتوستراد الدولي M5 (دمشق-حمص).

## 2.2 المناخ

| المعامل | القيمة |
| --- | --- |
| التصنيف المناخي | شبه جاف - متوسطي قاري (BSk/Csa) |
| الحرارة صيفاً | 38-42°م نهاراً، 18-22°م ليلاً |
| الحرارة شتاءً | 2-10°م نهاراً، تحت الصفر ليلاً |
| الأمطار السنوية | 200-350 مم (تشرين - آذار) |
| الرياح السائدة | غربية - جنوبية غربية |
| الإشعاع الشمسي | 5.0-5.5 kWh/m²/يوم |
| ساعات السطوع | 2,800-3,100 ساعة/سنة |
| زاوية الشمس الظهيرة (صيف) | ~80° |
| زاوية الشمس الظهيرة (شتاء) | ~33° |

## 2.3 المنشآت القائمة (يجب الحفاظ عليها)

• آبار المياه القواصر

• خزان الماء القواصر

• ثانوية التل الشرعية للبنين

• مدرسة دار الوحي

• محطة وادي موسى الكهربائية

• بناء الضباط - بحرنه الشرقية

• الملعب الرياضي القائم (تم دمجه في المجمع الرياضي المركزي)

# 3. محددات البرنامج التخطيطي

| المحدد | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- |
| الكثافة الشائبة | 225 | نسمة/هكتار |
| المساحة الكلية | 506 | هكتار |
| عدد السكان | 113,850 | نسمة |
| عدد الأسر | 22,770 | أسرة (5 أفراد/أسرة) |
| عدد الوحدات السكنية | 22,770 | وحدة سكنية |

## 3.1 تقسيمات منطقة الدراسة

| المنطقة | المساحة (هـ) | الوصف |
| --- | --- | --- |
| A | 445 | المنطقة الأوسع - المدينة الحديثة والجديدة للتل |
| B | 54 | منطقة توسع غربية - سكن جماعي متوسط (200 ن/هـ) |
| C | 6.5 | ملأ حضري جنوبي - مختلط الاستخدام (450 ن/هـ) |
| المجموع | 505.5 |  |

# 4. الفكرة التخطيطية

الهيكل التخطيطي الهرمي:

المدينة (506 هـ) ← 3 قطاعات ← ~4 أحياء ← ~25 خلية سكنية

كل خلية سكنية (2,500-5,000 نسمة) تشكل وحدة خدمية متكاملة ضمن 15 دقيقة مشي.

## 4.1 أنصاف أقطار الخدمة

| المستوى | نصف القطر | الخدمات |
| --- | --- | --- |
| الخلية السكنية | 400م | مسجد، بقالة، حديقة أطفال، روضة، موقف حافلات |
| الحي السكني | 800م | مدرسة أساسي، مركز صحي، سوق تجاري، ملعب، محطة BRT |
| القطاع | 1,500م | ثانوية، مشفى، مركز ثقافي، جامع كبير، مول تجاري |

# 5. استعمالات الأراضي

| الصفة التنظيمية | حصة الفرد (م²) | المساحة (هـ) | النسبة % |
| --- | --- | --- | --- |
| سكن | - | 220.0 | 43.5% |
| تعليم | - | 35.5 | 7.0% |
| صحة | 0.25 | 2.85 | 0.56% |
| إداري | 0.25 | 2.85 | 0.56% |
| تجاري | 0.50 | 5.69 | 1.12% |
| ديني | 0.25 | 2.85 | 0.56% |
| ثقافي | 0.30 | 3.40 | 0.67% |
| استثماري وسياحي * | - | 20.0 | 3.95% |
| مناطق خضراء وممرات مشاة | - | 75.9 | 15.0% |
| شوارع وأرصفة ومواقف | - | 137.0 | 27.08% |
| المجموع | - | 506.0 | 100% |

* يشمل 5-10 هكتار مخصصة لصناعات خفيفة وورش حرفية

# 6. معايير السكن وأنماط المباني

تم تحقيق التنوع المطلوب في أنماط السكن وفق ما يلي:

• مباني السكن الفردي (A1): 18% من الوحدات - للعائلات الكبيرة

• مباني السكن الجماعي (A2): 48% - للعائلات المتوسطة

• مباني مختلطة الاستخدام (A3): 24% - للشباب والمهنيين

• أبراج (A4): 10% - استثماري

شروط خاصة:

• لا يسمح بالشقق السكنية ذات الواجهة الشمالية فقط

• التوجيه الأمثل: محور المبنى الطولي شرق-غرب (±15°)

• كاسرات شمس أفقية 1.2م على الواجهات الجنوبية

• حد أقصى 20% زجاج على الواجهات الغربية مع مشربيات

• كسوة حجر حوراني/مزّة محلي على جميع الواجهات (3-5سم)

# 7. ضابطة البناء وجدول المقاسم

| النمط | عدد المقاسم | وسطي المقسم | وحدات/مقسم | إجمالي الوحدات | نسبة البناء | الوجائب أمامي/جانبي | الارتفاع | عامل الاستثمار | مواقف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 فردي | 3,500 | 400 م² | 1.2 | 4,200 | 40% | 4م / 3م | 2ط (9م) | 0.8-1.0 | 1/وحدة |
| A2 جماعي | 1,200 | 650 م² | 9 | 10,800 | 50% | 5م / 3م | 4-6ط (15-20م) | 1.6-2.0 | 1/وحدة (قبو) |
| A3 مختلط | 450 | 800 م² | 12 | 5,400 | 55% | 5م / 4م | 6-8ط (20-26م) | 2.0-2.4 | 1+تجاري |
| A4 برجي | 80 | 1,500 م² | 29.6 | 2,370 | 40% | 6م / 6م | 10-14ط (35-48م) | 2.4-3.5 | قبوين |
| المجموع | 5,230 | - | - | 22,770 | - | - | - | - | ~22,770 |

التوافق مع القانون السوري 23/2015 وأنظمة محافظة ريف دمشق.

# 8. شبكة الطرق والمواصلات

| نوع الطريق | العرض (م) | الطول (كم) | المساحة (هـ) | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شرياني رئيسي + BRT | 40 | 12 | 48 | حارتان + BRT + دراجات + أشجار |
| ثانوي جامع | 27 | 25 | 67.5 | حارتان + دراجات + جزيرة |
| محلي سكني | 16 | 40 | 64 | مشترك Woonerf + مواقف |
| ممرات مشاة | 7 | 15 | 10.5 | ممرات خضراء مظللة |
| خدمة | 6 | 10 | 6 | وصول خلفي |
| المجموع | - | 102 | ~196 |  |

## 8.1 شبكة النقل السريع BRT

• طول الخط: 5 كم عبر المحور الرئيسي الشرقي-الغربي

• عدد المحطات: 3 محطات + مجمع نقل مركزي (1.0 هكتار)

• تردد الذروة: كل 3-5 دقائق | حافلات كهربائية بالكامل

• يرتبط مجمع النقل بخط حافلات إقليمي إلى دمشق (20 كم) عبر M5

## 8.2 المواقف

• إجمالي المواقف: ~21,200 موقف | 50% تحت أرضي | 30% متعدد الطوابق | 20% شحن كهربائي

# 9. المساحات الخضراء والتشجير

المساحة الإجمالية: 75.9 هكتار (15% من المساحة الكلية)

المكونات:

• الحديقة المركزية الكبرى: 15 هكتار

• الممرات الخضراء الطولية: 15 كم (تتبع المسيلات المائية الطبيعية)

• الحزام الأخضر على الأوتوستراد: 25م+ (3 صفوف أشجار + ساتر ترابي 2.5م)

• حدائق أحياء: 4 حدائق (كل حي)

• ملاعب أطفال: ضمن كل خلية سكنية

استراتيجية الري:

• 50% بدون ري (نباتات أصيلة مقاومة للجفاف)

• 35% ري بالتنقيط (أشجار شوارع وحدائق)

• 15% ري كامل (ملاعب رياضية فقط)

• ميزانية مياه: حد أقصى 3,000 م³/هـ/سنة

## 9.1 النباتات المحلية المستخدمة

أشجار: سنديان فلسطيني، صنوبر حلبي، سرو، زيتون، لوز، تين، خروب، زنزلخت، ميس، توت

شجيرات: دفلة، بطم، لاذن، قطلب

أغطية أرضية: زعتر، إكليل الجبل، ميرمية، خزامى

# 10. الخدمات العامة

| الخدمة | حصة الفرد | المساحة (هـ) | عدد المراكز | وسطي المركز | نصف القطر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعليم ثانوي | - | 6.8 | 7-9 | 8,000-10,000 م² | 1,500م |
| تعليم أساسي | - | 21.9 | 27-36 | 6,000-8,000 م² | 800م |
| رياض أطفال | - | 6.8 | 22 | 2,500-3,500 م² | 400م |
| صحة | 0.25 م² | 2.85 | 1 مشفى + مراكز | 2,750 م² | 1,000م |
| إداري | 0.25 م² | 2.85 | - | 1,900 م² | 1,500م |
| تجاري | 0.50 م² | 5.69 | 15 | 2,400 م² | 800م |
| ديني | 0.25 م² | 2.85 | 9-10 | 3,000 م² | 500م |
| ثقافي | 0.30 م² | 3.40 | 4-5 | 8,000 م² | 1,500م |
| إدارة نفايات | - | 2.0 | 1 | 20,000 م² | - |

# 11. البنية التحتية والاستدامة

## 11.1 الطاقة المتجددة

• حقل شمسي مركزي: 40 هكتار (80 MW)

• ألواح على أسطح المباني: 30 MW إضافية

• إجمالي: 110 MW | إنتاج ~180 GWh/سنة (90% اكتفاء)

• تخزين ببطاريات ليثيوم: 50 MWh

## 11.2 إدارة المياه

• تجميع مياه أمطار: 50,000 م³ خزانات تحت أرضية

• معالجة مياه رمادية: 60% إعادة استخدام للري

• محطة معالجة مياه صرف: 15,000 م³/يوم

• حدائق مطرية في كل تقاطع | أرصفة نفاذة في المواقف

## 11.3 المدينة الذكية

• شبكة ألياف ضوئية FTTH لكل مبنى

• إنارة LED ذكية | شبكة IoT | حاويات نفايات ذكية

• محطات شحن كهربائي (20% من المواقف)

# 12. التحليل الإنشائي

تم إجراء التحليل الإنشائي وفق معيار ACI 318-19 لمبنيين نموذجيين:

| العنصر | A2 (6 طوابق) | A4 (14 طابق) |
| --- | --- | --- |
| الأبعاد | 16م × 10م | 22م × 14م |
| الارتفاع | 19.2م | 50.0م |
| عمود داخلي | 400×400mm, 11Ø20 | 650×650mm, 22Ø25 |
| جسر رئيسي | 300×500mm, 5Ø20 | 400×600mm, 7Ø25 |
| بلاطة | 160mm, Ø12@75 | 200mm, Ø14@175 |
| أساس | معزول 2.5×2.5m | حصيرة 19.2×12.2m |
| قوة القص القاعدية | 437.8 kN | 1,966 kN |
| جدار قص | غير مطلوب | 6000×300mm |
| خرسانة | C30/37 | C30/37 |
| حديد تسليح | B420 | B420 |

المعاملات الزلزالية: Z=0.2, I=1.0, R=5.0, S=1.2, Cs=0.048

# 13. التقدير المالي الأولي

| البند | التكلفة (مليون $) | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| شبكة الطرق | 45 | 102 كم |
| المياه والصرف | 20 | محطة معالجة + شبكة |
| الكهرباء | 15 | محولات + توزيع |
| الاتصالات | 8 | FTTH |
| تنسيق الحدائق | 12 | 76 هـ |
| الطاقة الشمسية | 25 | 110 MW |
| نظام BRT | 15 | 5 كم |
| إجمالي بنية تحتية | 140 |  |
| مباني سكنية | 800 | 22,770 وحدة |
| مباني تجارية | 50 |  |
| مرافق عامة | 30 |  |
| استثمارية | 40 |  |
| إجمالي مباني | 920 |  |
| الإجمالي العام | ~1,060 |  |
| تكلفة/نسمة | ~$9,300 |  |

# 14. مراحل التنفيذ

| المرحلة | المحتوى | الوحدات السكنية | المدة التقديرية |
| --- | --- | --- | --- |
| المرحلة 1 | البنية التحتية الأساسية + مركز المدينة + أول حيين سكنيين | ~4,000 وحدة | 3-4 سنوات |
| المرحلة 2 | التوسع الشرقي + إكمال خط BRT | ~8,000 وحدة | 3-4 سنوات |
| المرحلة 3 | الأحياء الغربية والجنوبية | ~8,000 وحدة | 3-4 سنوات |
| المرحلة 4 | المنطقة B + المنطقة C + التحسينات | ~2,770 وحدة | 2-3 سنوات |
| المجموع |  | 22,770 وحدة | 11-15 سنة |

# 15. المراجع والمعايير المستخدمة

1. ACI 318-19 — Building Code Requirements for Structural Concrete

2. القانون السوري رقم 23/2015 للبناء والتخطيط

3. Carlos Moreno (2020) — The 15-Minute City concept

4. NACTO Urban Street Design Guide (2013)

5. NACTO Transit Street Design Guide (2016)

6. ITDP BRT Standard (2016)

7. UN-Habitat — Streets and Patterns

8. Masdar City Design Documentation — Foster + Partners

9. Rawabi Master Plan — AECOM

10. NCHRP Report 672 — Roundabout Design

11. ITE Parking Generation Manual (5th Edition, 2019)

12. WHO Healthy Cities Standards

13. Syrian Engineering Syndicate Technical Standards

14. FHWA Highway Traffic Noise Guidelines